CÔNG NGHỆ 8

BÀI 29. TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

I. Tại sao cần truyền chuyển động?

+ Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau

+ Đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu.

+ Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau.

II. Bộ truyền chuyển động

1. Truyền chuyển động ma sát – truyền động đai

a) Cấu tạo

Bộ truyền động đai gồm : bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 và dây đai 3

b) Nguyên lý làm việc

Tỉ số truyền i được xác định bởi công thức :

i =

Với:

+ D1, D2: đường kính

+ nd (n1), nbd (n2): tốc độ (vòng/phút)

c) Ứng dụng:

sử dụng rộng rải trong nhiều loại máy khác nhau như máy khâu, máy khoan, máy tiện, ôtô, máy kép…

2. Truyền động ăn khớp

a) Cấu tạo bộ truyền động

- Bộ truyền động bánh răng gồm : bánh răng dẫn, bánh răng bị dẫn

- Bộ truyền động xích gồm : đĩa dẫn, đĩa bị dẫn và xích

b) Nguyên lý làm việc

i =nbdnd = n2n1 = Z1Z2

Với:

+ Z1, Z2: số răng

+ nd (n1), nbd (n2): tốc độ (vòng/phút)

c) Ứng dụng:

- Bộ truyền động bánh răng: Hộp số, các cơ cấu truyền động trong máy quay băng – đĩa…

- Bộ truyền động xích:  Trong xe đạp, xe máy …

BÀI 30. BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

I. Tại sao cần biến đổi chuyển động:

- Do các bộ phận trong máy có nhiều dạng chuyển động rất khác nhau, do đó cần phải biến đổi chuyển động.

- Cơ cấu biến đổi chuyển động có nhiệm vụ biến đổi một dạng chuyển động ban đầu thành các dạng chuyển động khác cung cấp cho các bộ phận của máy và thiết bị

Dùng nhiều trong các loại máy như máy dệt, máy khâu đạp chân, xe tự đẩy (xe lăn)...

II. Một số cơ cấu biến đổi chuyển động:

1. Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến :

a. Cấu tạo:

Cấu tạo cơ cấu tay quay – con trượt gồm : Tay quay, thanh truyền, con trượt và giá đỡ.

b. Nguyên lý làm việc :     SGK/103

c. Ứng dụng :

Dùng nhiều trong các loại máy như máy khâu đạp chân, máy cưa gỗ, ô tô, máy hơi nước...

2. Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc

a. Cấu tạo :

Cơ cấu tay quay – thanh lắc gồm : tay quay, thanh truyền, thanh lắc và giá đỡ được nối với nhau bằng khớp quay.

b. Nguyên lý làm việc : SGK

c. Ứng dụng :